四、名词解释

1.	SoC：片上系统（System on Chip），将处理器、存储器、外设集成到单一芯片。

2.	LUT：查找表（Look-Up Table），FPGA 中实现组合逻辑的基本单元。

3.	JTAG：联合测试行动组接口，用于 FPGA 配置和调试。

4.	ISP：在系统编程（In-System Programmability），无需移除芯片即可烧录。

5.	下载：将设计文件写入 FPGA 配置存储器的过程。

6.	FPGA：现场可编程门阵列，通过配置实现定制硬件电路。

7.	wire 型：Verilog 中表示物理连线的数据类型，用于模块间连接。

8.	reg 型：存储逻辑值的数据类型，常用于 always 块中的赋值。

9.	布局布线：将逻辑网表映射到 FPGA 物理资源并连接的过程。

10.	逻辑综合：将 RTL 代码转换为门级网表。

11.	RTL 设计：寄存器传输级设计，描述数据在寄存器间的流动。

12.	时序约束：指定时钟频率、信号延迟的设计要求。

13.	Verilog HDL：硬件描述语言，用于数字电路建模。

14.	时序分析：验证设计是否满足时序约束（如建立/保持时间）。

15.	综合优化：在综合阶段减少面积或提高速度的技术。

16.	CPLD：复杂可编程逻辑器件，基于乘积项结构。

17.	IP 核：知识产权核，预设计的可重用功能模块。

18.	ISP 下载：通过 JTAG 或专用接口在线烧录 FPGA。

19.	EDA：电子设计自动化，涵盖电路设计、仿真、综合等工具。

20.	ASIC：专用集成电路，为特定应用定制的芯片。

21.	FIFO：先进先出存储器，用于数据缓冲。

22.	时序逻辑：输出取决于当前输入和状态的电路。

23.	约束文件：指定时序、引脚分配等约束的配置文件。

24.	行为级建模：描述电路功能而非结构的抽象设计层次。

25.	综合优化：综合优化是将 HDL 代码转换为 FPGA 硬件结构的过程中，编译器自动进行的逻辑优化。

26.	时序路径：信号从起点到终点的路径。

27.  综合约束： 综合约束是用户通过特定语法，向综合工具明确指定的优化目标或限制条件，用于指导综合过程。

28.	Testbench：用于验证设计的测试环境。

29.	组合逻辑：输出仅取决于当前输入的电路（无记忆性）。

30.	硬件仿真：使用专用硬件加速仿真过程（如 FPGA 原型验证）。

五、电路设计题

- 设计实现下表 1 功能的电路程序(模块名称 dff）

表 1 功能表

| clk | clr | reset | d | q | qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↑ | 0 | x | x | 0 | 1 |
| ↑ | 1 | 0 | x | 1 | 0 |
| ↑ | 1 | 1 | ０ | ０ | １ |
| ↑ | 1 | 1 | １ | １ | ０ |

- 设计实现下表 2 功能的电路程序(模块名称 decode）

表 2 功能表

| EN | D2D1D0(d) | Q[7:0](b) |
| --- | --- | --- |
| 0 | x | 11111111 |
| 1 | 0 | 11111110 |
| 1 | 1 | 11111101 |
| 1 | 2 | 11111011 |
| 1 | 3 | 11110111 |
| 1 | 4 | 11101111 |
| 1 | 5 | 11011111 |
| 1 | 6 | 10111111 |
| 1 | 7 | 01111111 |

图 1	电路图

图 2	门级 D 触发器

图 3	电路图

图 4	电路图

11.设计下图 5 电路图的程序(模块名 muxtwo)。

图 5	电路图

图 6	T 触发器电路图

图 7 电机控制图

图 8 序列检测电路图

图 9 序列检测电路

图 10 状态转移电路图

图 11 自动售货机电路

六、综合题

1.试分析下面程序，找出程序中存在的语法错误，写出正确的完整程序。

//对 CPA 四分频，且占空比为 1/3 module div4(CPA，CPB)

output CPB； input	CPA;

Reg	CPB;

always @ (posedge CPA) if (i==3)

begin i=0；CPB<=b’1；end else

begin i=i+1；CPB<=0；end

end endmodule

答：

| module | div4(CPA，CPB); |  |
| --- | --- | --- |
| output | reg CPB; |  |
| input | wire CPA; |  |
| reg | [1:0]i = 2’b00; |  |
| always @ (posedge |  | CPA) |

begin

if (i==2’b10)

begin 	i=2’b00;CPB<=2’b01;end

else

begin 	i=i+1;CPB<=0;               end

end

endmodule

//带异步清零的 JK 触发器逻辑功能描述 module JKCFQ(Q,J,K,CLK,RD)

output Q;

input J,K,CLK,RD; always @ (posedge CLK)

begin

if(!RD)	Q<=0;

else case(J,K)

2’b00 : Q<=Q;2’b01 : Q<=0;

2’b10 : Q<=1;2’b11 : Q<=~Q;

default : Q<=1’bx; endcase

end Endmodule

答：

module 	JKCFQ(Q,J,K,CLK,RD)

output 	reg [1:0]Q;

input 	 J,K,CLK,RD;

always 	@ (posedge CLK)

begin

if(!RD) 	Q<=1’b0;

else

begin

case({J,K})

2’b00 : Q<=Q;  2’b01 : Q<=0;

2’b10 : Q<=1;  2’b11 : Q<=~Q;

default : Q<=1’bx;

endcase

end

end

endmodule

//异步清零的 4 位计数器

module		Hardreg(d,clk,clrb,q) input	clk,clrb;

input [3:0]d;

output [3:0]q;

Reg	[3:0]q;

always @ (posedge clk) if (clrb)

begin q<=b’1；end else

begin q<=d+1;end

end endmodule

答：

module 	Hardreg(d,clk,clrb,q)

input 	clk,clrb;

input     reg [3:0]d;

output 	reg [3:0]q;

always @ (posedge clk or negedge clrb)

begin

if (clrb == 0)

begin 	q<=4’b0000；end

else

begin 	q<=d+1;end

end

endmodule

module Example(clk, data_in, data_out); input clk;

input [3:0] data_in; output data_out;

reg temp;

always @(posedge clk) begin temp = data_in[0];

end

always @(data_in) begin case(data_in)

4'b0001: data_out = 1'b1; 4'b0010: data_out = 1'b0;

endcase

end

assign data_out = temp;

答：

module Example(clk, data_in, data_out);

input clk;

input reg [3:0] data_in;

output data_out;

reg temp;

always @(posedge clk) begin

temp <= data_in[0];

end

always @(data_in) begin

case(data_in)

4'b0001: data_out = 1'b1;

4'b0010: data_out = 1'b0;

default:  data_out = temp;

endcase

end

endmodule

module Counter(clk, rst, cnt) input clk, rst;

output cnt;

always @(posedge clk) begin if (rst) cnt = 0; else cnt <= cnt + 1;

always @(*) begin

$display("Current count: %d", cnt); end

initial begin cnt <= 0; end

endmodule

答：

module Counter(clk, rst, cnt)

input clk, rst;

output 	reg [3:0] cnt;

always @(posedge clk) begin

if (rst) cnt = 4’b0000;

else cnt <= cnt + 1;

always @(posedge clk) begin

$display("Current count: %d", cnt);

end

endmodule

module Mux(input [1:0] sel, input [3:0] D, output Y); reg Y;

always @(sel or D) begin casez(sel)

2'b00: Y = D[0];

2'b01: Y = D[1];

2'b10: Y = D[2];

endcase

end

assign D = {D[2:0], 1'b0}; initial begin

#10 Y <= 0;

end

答：

module Mux(input [1:0] sel, input [3:0] D, output reg Y);

always @(sel or D) begin

case(sel)

2'b00: Y = D[0];

2'b01: Y = D[1];

2'b10: Y = D[2];

default: Y = D[3];

endcase

end

endmodule

- 分析电路描述，画出产生的波形。 module CLK_tb(clk);

output clk; reg clk; initial

begin

#3 clk = 1;

#4 clk = 0;

#6 clk = 1;

#2 clk = 0;

#5 clk = 1;

#12 clk = 0;

end endmodule

答：

- 分析电路描述，画出产生的波形。 module Pulse (clk);

output clk; reg clk; initial

fork

#2 clk = 1; #7 clk = 0;

#11 clk = 1;#15 clk = 0;

#16 clk = 1; #21 clk = 0; join

Endmodule

答：

- 分析电路描述，画出产生的波形。 module Clk_tb (clk);

output clk; reg clk;

initial clk = 1; initial

fork

#2 clk = ~clk; #5 clk = ~clk;

#10 clk = ~clk;	#15 clk = ~clk; #20 clk = ~clk; #25 clk = ~clk;

join Endmodule

答：

- 分析电路描述，画出产生的波形。 module WAVE_tb;

reg clk; initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk; end

endmodule

答：

- 分析下图 12 中的波形，设计一个测试模块，产生同样的波形（`timescale 1us/1us）。

图 12 波形图

答：

`timescale 1us/1usmodule waveform_tb;

// 声明测试信号

reg a;

initial begin

// 初始化信号

a = 0;

// 按照波形时序控制信号变化

// 0~4us：a=0

#4;

// 4~8us：a=1

a = 1;

#4;

// 8~12us：a=0

a = 0;

#4;

// 12~16us：a=1

a = 1;

#4;

// 16~20us：a=0

a = 0;

#4;

// 20~24us：a=1（延续波形趋势，可按需调整）

a = 1;

#4;

// 仿真结束（可根据需要延长或修改）

$stop;

end

endmodule

- 分析下图 13 中的波形， 设计一个测试模块（ LED_tb ） ， 产生同样的波形（ `timescale 1us/1us）。

图 13 波形图

答：

`timescale 1us/1usmodule LED_tb;

reg clk;

reg rst_n;

initial begin

// 初始化信号

clk = 0;

rst_n = 0;

// 生成 rst_n 波形：先保持低电平，然后在 3us 时置高

#3 rst_n = 1;

// 持续运行足够长时间以观察波形

#9; // 运行到 12us 左右，可根据需要调整

end

// 生成 clk 波形：每 1us 翻转一次（周期 2us ）

always #1 clk = ~clk;

endmodule

图 14 层次化设计模块图

答：

1. 加法模块（add）

module add(

input [7:0] a,

input [7:0] b,

output [15:0] add_out);

assign add_out = a + b;

endmodule

2.乘法模块（mul）

module mul(

input [15:0] e,

input [15:0] f,

output [31:0] mul_out);

assign mul_out = e * f;

endmodule

3. 顶层模块（top）

module top(

input [7:0] A,

input [7:0] B,

input [7:0] C,

input [7:0] D,

output [31:0] Y);

wire [15:0] add1_out;

wire [15:0] add2_out;

// 实例化第一个加法模块

add add_inst1(

.a(A),

.b(B),

.add_out(add1_out)

);

// 实例化第二个加法模块

add add_inst2(

.a(C),

.b(D),

.add_out(add2_out)

);

// 实例化乘法模块

mul mul_inst(

.e(add1_out),

.f(add2_out),

.mul_out(Y)

);

endmodule

测试模块（top_tb）

module top_tb;

reg [7:0] A;

reg [7:0] B;

reg [7:0] C;

reg [7:0] D;

wire [31:0] Y;

// 实例化顶层模块

top top_inst(

.A(A),

.B(B),

.C(C),

.D(D),

.Y(Y)

);

initial begin

// 测试用例 1

A = 8'd2;

B = 8'd3;

C = 8'd4;

D = 8'd5;

#10; // 等待 10 个时间单位，让电路稳定输出

// 预期结果：(2+3)*(4+5) = 5*9 = 45

// 测试用例 2

A = 8'd10;

B = 8'd20;

C = 8'd30;

D = 8'd40;

#10;

// 预期结果：(10+20)*(30+40) = 30*70 = 2100

// 测试用例 3（包含更大数值）

A = 8'd100;

B = 8'd150;

C = 8'd200;

D = 8'd250;

#10;

// 预期结果：(100+150)*(200+250) = 250*450 = 112500

$stop; // 停止仿真

end

endmodule

图 15 层次化设计模块图

答：

二分频模块（div_2）

module div_2 (

input  clk,    // 输入时钟

input  rst_n,  // 异步复位（低有效）

output reg div // 分频输出);

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

div <= 1'b0; // 复位时输出低电平

end else begin

div <= ~div; // 时钟上升沿翻转输出

end

end

endmodule

八分频顶层模块（div_8）

module div_8 (

input  clk,    // 系统时钟输入

input  rst_n,  // 异步复位（低有效）

output div_8   // 8 分频输出);

// 内部信号：二分频输出

wire div_2_out1; // 第一级二分频输出

wire div_4_out;  // 第二级二分频（4 分频）输出

// 第一级二分频（2 分频）

div_2 u_div2_1 (

.clk   (clk),

.rst_n (rst_n),

.div   (div_2_out1)

);

// 第二级二分频（4 分频）

div_2 u_div2_2 (

.clk   (div_2_out1),

.rst_n (rst_n),

.div   (div_4_out)

);

// 第三级二分频（8 分频）

div_2 u_div2_3 (

.clk   (div_4_out),

.rst_n (rst_n),

.div   (div_8)

);

endmodule

测试模块（div_8_tb）

module div_8_tb;

// 测试输入

reg  clk;

reg  rst_n;

// 测试输出

wire div_8;

// 实例化 8 分频模块

div_8 uut (

.clk   (clk),

.rst_n (rst_n),

.div_8 (div_8)

);

// 生成 50MHz 时钟（周期 20ns）

initial begin

clk = 0;

forever #10 clk = ~clk; // 每 10ns 翻转一次

end

// 测试用例

initial begin

// 1. 复位

rst_n = 1'b0; // 复位有效

#100;         // 等待 100ns

// 2. 释放复位

rst_n = 1'b1; // 复位释放

#500;         // 运行 500ns，观察 8 分频输出

// 3. 再次复位

rst_n = 1'b0; // 复位有效

#100;         // 等待 100ns

$stop; // 停止仿真

end

endmodule

图 16 层次化设计模块图

答：

1. D 触发器模块（D_FF ）

module D_FF (

input d,

input clk,

input clrb,

output reg q);

always @(posedge clk or negedge clrb) begin

if (!clrb) begin

q <= 1'b0;  // 异步清零，低电平有效

end else begin

q <= d;     // 时钟上升沿触发，将 d 的值存入 q

end

end

endmodule

4 位 D 触发器顶层模块（D_4FF ）

module D_4FF (

input [3:0] d,

input clk,

input clrb,

output [3:0] q);

// 实例化 4 个 D 触发器

D_FF ff0 (

.d(d[0]),

.clk(clk),

.clrb(clrb),

.q(q[0])

);

D_FF ff1 (

.d(d[1]),

.clk(clk),

.clrb(clrb),

.q(q[1])

);

D_FF ff2 (

.d(d[2]),

.clk(clk),

.clrb(clrb),

.q(q[2])

);

D_FF ff3 (

.d(d[3]),

.clk(clk),

.clrb(clrb),

.q(q[3])

);

endmodule

3. 测试模块（d_4_tb ）

module d_4_tb;

reg [3:0] d;

reg clk;

reg clrb;

wire [3:0] q;

// 实例化 4 位 D 触发器模块

D_4FF uut (

.d(d),

.clk(clk),

.clrb(clrb),

.q(q)

);

// 生成时钟信号

initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk;  // 每 5 个时间单位翻转一次时钟，模拟时钟信号

end

// 测试激励

initial begin

// 初始化信号

d = 4'b0000;

clrb = 0;  // 清零

#10;       // 保持清零一段时间

clrb = 1;  // 释放清零

// 输入数据并观察

d = 4'b1010;

#20;       // 等待几个时钟周期

d = 4'b1111;

#20;

clrb = 0;  // 再次清零

#10;

$stop;     // 停止仿真

end

endmodule

数器，设计相关电路模块，同时设计测试模块（DIV_16_tb）。

图 17 层次化设计模块图

答：

分频器模块 DIV_16

module DIV_16 (

input clk_in,

input rst,

output reg clk_out);

reg [3:0] count;

always @(posedge clk_in or posedge rst) begin

if (rst) begin

count <= 4'b0;

clk_out <= 1'b0;

end else begin

if (count == 4'd7) begin  // 计数到 7 时翻转时钟，实现 16 分频（从 0 数到 15 是 16 个周期 ）

count <= 4'b0;

clk_out <= ~clk_out;

end else begin

count <= count + 1'b1;

end

end

end

endmodule

2. 计数器模块 COUNTER

module COUNTER (

input clk_out,

input rst,

output reg [7:0] count);

always @(posedge clk_out or posedge rst) begin

if (rst) begin

count <= 8'b0;

end else begin

count <= count + 1'b1;

end

end

endmodule

3. 顶层模块 TOP_MODULE

module TOP_MODULE (

input clk_in,

input rst,

output [7:0] count);

wire clk_out;

// 实例化分频器模块

DIV_16 u_div (

.clk_in(clk_in),

.rst(rst),

.clk_out(clk_out)

);

// 实例化计数器模块

COUNTER u_cnt (

.clk_out(clk_out),

.rst(rst),

.count(count)

);

endmodule

测试模块 DIV_16_tb

module DIV_16_tb;

reg clk_in;

reg rst;

wire [7:0] count;

// 实例化顶层模块

TOP_MODULE u_top (

.clk_in(clk_in),

.rst(rst),

.count(count)

);

// 生成时钟信号

initial begin

clk_in = 0;

forever #5 clk_in = ~clk_in;  // 每 5 个时间单位翻转一次，模拟 100MHz 左右时钟（周期 10 时间单位 ）

end

// 测试激励

initial begin

rst = 1;

#20;  // 保持复位 20 时间单位

rst = 0;

#500;  // 运行 500 时间单位，观察计数变化

$stop;  // 停止仿真

end

endmodule

- 根据下图 18 层次化模块图设计电路模块及测试模块（ 模块名 ADDER_8BIT ， 测试模块

ADDER_8BIT_tb）。

图 18 层次化设计模块图

答：

4 位加法器模块（子模块 ADDER_4BIT）

module ADDER_4BIT (

input  [3:0] A,    // 4 位加数

input  [3:0] B,    // 4 位加数

input        Cin,  // 低位进位输入

output [3:0] Sum,  // 4 位和

output       Cout  // 高位进位输出);

// 组合逻辑实现 4 位加法

assign {Cout, Sum} = A + B + Cin;

endmodule

8 位加法器模块（顶层模块 ADDER_8BIT）

module ADDER_8BIT (

input  [7:0] A,    // 8 位加数

input  [7:0] B,    // 8 位加数

input        Cin,  // 最低位进位输入

output [7:0] Sum,  // 8 位和

output       Cout  // 最高位进位输出);

// 内部信号：低位加法器的进位输出

wire Carry_low;

// 实例化低位 4 位加法器（bit3~bit0）

ADDER_4BIT adder_low (

.A    (A[3:0]),

.B    (B[3:0]),

.Cin  (Cin),

.Sum  (Sum[3:0]),

.Cout (Carry_low)

);

// 实例化高位 4 位加法器（bit7~bit4）

ADDER_4BIT adder_high (

.A    (A[7:4]),

.B    (B[7:4]),

.Cin  (Carry_low),

.Sum  (Sum[7:4]),

.Cout (Cout)

);

endmodule

测试模块（ADDER_8BIT_tb）

module ADDER_8BIT_tb;

// 测试输入

reg  [7:0] A;

reg  [7:0] B;

reg        Cin;

// 测试输出

wire [7:0] Sum;

wire       Cout;

// 实例化 8 位加法器

ADDER_8BIT uut (

.A    (A),

.B    (B),

.Cin  (Cin),

.Sum  (Sum),

.Cout (Cout)

);

// 测试用例

initial begin

// 测试用例 1: 无进位

A    = 8'd10;  // 10

B    = 8'd20;  // 20

Cin  = 1'b0;   // 无进位

#10;           // 等待仿真

// 预期结果：Sum=30, Cout=0

// 测试用例 2: 有进位

A    = 8'd200; // 200

B    = 8'd60;  // 60

Cin  = 1'b1;   // 有进位

#10;           // 等待仿真

// 预期结果：200+60+1=261 → Sum=8'd261[7:0]=5'd261（二进制 100000101，截断为 8 位是 00000101？不对，200+60=260 +1=261，8 位二进制是 100000101，但 8 位只能存 0~255，所以实际是 261-256=5，Sum=5，Cout=1）

// 测试用例 3: 最大值

A    = 8'd255; // 255

B    = 8'd255; // 255

Cin  = 1'b1;   // 进位

#10;           // 等待仿真

// 预期结果：255+255+1=511 → Sum=8'd511[7:0]=255（511-256*2= -1？不对，实际是 511 的 8 位二进制是 11111111，Sum=255，Cout=1）

$stop; // 停止仿真

end

endmodule

- 根据层次化模块图 19 设计电路程序及测试模块（模块名 MULTIPLEXER，测试模块 mux_tb）。

图 19 层次化设计模块图

答：

顶层模块 MULTIPLEXER 代码、

module MULTIPLEXER(

input clk,

input rst,

input [3:0] D0,

input [3:0] D1,

input [3:0] D2,

input [3:0] D3,

output [3:0] Y);

// 内部信号声明，用于连接选择信号生成模块和多路选择器wire [1:0] SEL;

// 实例化选择信号生成模块（这里假设是计数器模块，你可根据实际功能修改）

SEL_GENERATOR sel_gen (

.clk(clk),

.rst(rst),

.SEL(SEL));

// 实例化4选1多路选择器模块

MUX_4TO1 mux (

.D0(D0),

.D1(D1),

.D2(D2),

.D3(D3),

.SEL(SEL),

.Y(Y));

endmodule

// 选择信号生成模块（以简单计数器为例，假设实现循环计数生成SEL[1:0]）module SEL_GENERATOR(

input clk,

input rst,

output reg [1:0] SEL);

always @(posedge clk or posedge rst) begin

if (rst) begin

SEL <= 2'b00;

end else begin

SEL <= SEL + 1'b1;

endend

endmodule

// 4选1多路选择器模块module MUX_4TO1(

input [3:0] D0,

input [3:0] D1,

input [3:0] D2,

input [3:0] D3,

input [1:0] SEL,

output reg [3:0] Y);

always @(*) begin

case (SEL)

2'b00: Y = D0;

2'b01: Y = D1;

2'b10: Y = D2;

2'b11: Y = D3;

default: Y = 4'b0000;

endcase

end

endmodule

测试模块 mux_tb 代码

module mux_tb;

// 测试模块输入输出信号声明reg clk;reg rst;reg [3:0] D0;reg [3:0] D1;reg [3:0] D2;reg [3:0] D3;wire [3:0] Y;

// 实例化被测模块

MULTIPLEXER uut (

.clk(clk),

.rst(rst),

.D0(D0),

.D1(D1),

.D2(D2),

.D3(D3),

.Y(Y));

// 时钟生成initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk; // 每5个时间单位翻转一次时钟，模拟时钟信号end

// 测试激励initial begin

// 初始化信号

rst = 1;

D0 = 4'b0001;

D1 = 4'b0010;

D2 = 4'b0100;

D3 = 4'b1000;

#10; // 等待一段时间

rst = 0; // 释放复位

#50; // 运行一段时间，观察输出变化

// 改变输入数据，继续测试

D0 = 4'b0011;

D1 = 4'b0110;

D2 = 4'b1100;

D3 = 4'b1001;

#50;

$stop; // 停止仿真end

endmodule